Auskreuzmodul DN160 / S15 MM

Das Auskreuzungsmodul dient zum Auskreuzen der Außenluft mit der Zuluft oder der Abluft mit der Fortluft z. B. bei den Kompaktlüftungsgeräten der Type LG350 oder LG450. Es besteht aus einem wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit wahlweisen Anschlusspositionen oben oder seitlich. Direkter Anschluss von EPP-Rohren mit DN160 mm und einer Wandstärke von 15 mm ohne zusätzliche Verbindungselemente. Die nicht benötigten Anschlüsse können mittels der im Lieferumfang enthaltenen Verschlussstopfen verschlossen werden. Für den Übergang auf Wickelfalzrohre mit DN200 oder DN160 sind verzinkte zylindrische Reduktionen mit Doppellippendichtung erforderlich.

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/mK.

- Abmessungen: B x H x T = 623 x 532 x 250 mm

- Luftanschlüsse: Ø 190 mm (Muffenmaß für EPP-Rohr mit DN160 mm und Wandstärke 15 mm)

- Gewicht: rd. 3,075 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPAKM160MF

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Rohr aus expandiertem Polypropylen mit Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 125 mm

- Wandstärke: 15 mm

- Lieferlänge: 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPR125151

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Rohr aus expandiertem Polypropylen mit Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 15 mm

- Lieferlänge: 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPR160151

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Rohr aus expandiertem Polypropylen ohne Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 40 mm

- Lieferlänge: 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPR160401

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Rohr aus expandiertem Polypropylen ohne Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 200 mm

- Wandstärke: 40 mm

- Lieferlänge: 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPR200401

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Bogen aus expandiertem Polypropylen mit Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 125 mm

- Wandstärke: 15 mm

- Winkel: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPB1259015

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Bogen aus expandiertem Polypropylen mit Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 15 mm

- Winkel: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPB1609015

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Bogen aus expandiertem Polypropylen ohne Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 40 mm

- Winkel: 45 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPB1604540

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Bogen aus expandiertem Polypropylen ohne Muffe

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 200 mm

- Wandstärke: 40 mm

- Winkel: 45 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPB2004540

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Muffe aus expandiertem Polypropylen

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 125 mm

- Wandstärke: 15 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPMF12515

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Muffe aus expandiertem Polypropylen

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 15 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPMF16015

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Muffe aus expandiertem Polypropylen

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 160 mm

- Wandstärke: 40 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPMF16040

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

EPP-Muffe aus expandiertem Polypropylen

Technische Daten:

- Systemdruck: max. 630 Pa

- Dichtheitsklasse: C

- Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/mK

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,16

- Durchmesser: Ø 200 mm

- Wandstärke: 40 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPPMF20040

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............