Komfortlüftungsregler

Wohnraumregler mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem verdeckten Drehknopf (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 … 70 % über verdeckten Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

- Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz

- Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

- Regelverhalten: stetig, P-Regler

- Temperatur-Sensor: NTC intern

- Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3  LED Statusanzeigen für Komfort „COMF“ (grün); Minimal „MIN“ (orange); Maximal „MAX“ (rot).

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe „MAX“ am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe „COMF “.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08WRR3A2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Trafo mit PTC Schutz für Schaltschrankeinbau

Für den Schaltschrankeinbau, Hutschienenmontage

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10% 50Hz

- Ausgangsspannung: 24 V AC

- Ausgangsnennstrom: 0,83A

- Technologie: Linear

- Gewicht: 0,38 kg

- Nominale Leistung:	20VA

- EMV-Norm: EN55022/B

- Abmessungen: L x B x H = 52,5 x 93 x 68,5 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07TBD2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............