PKVRI – Schallgedämmter Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

Beschreibung:

Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und schallabsorbierender Auskleidung. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.

Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren

Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Antriebsmotor mit wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 45,5 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 45,7 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 248 W Stromaufnahme max. (Imax.): 1,3 A

Nenndrehzahl (n): 1930 min-1

Schutzart Motor: IP 44

Umgebungstemperatur max. (t A): 40 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 40 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 52 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  62 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 65 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) :61 x 662 x 469 mm (inkl. Klemmkasten)

Kanalanschluss: 600 x 350 mm

Gewicht: 36 kg

Schaltplan: 116471

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01PKVRI6035E430

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............