Flexibler Boxventilator mit EC-Motor außerhalb  des Luftstroms

Beschreibung:

Das kubische Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 30mm starker Mineralwolle, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Integrierte Bodenwanne. Die Seitenwände lassen sich einfach umsetzen dadurch sind zwei verschiedene Ausblasrichtungen (seitlich oder stirnseitig) möglich. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten und kann an der gewünschten Seite montiert werden. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC Außenläufermotors mit integrierter Elektronik aufgebaut und entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2

Ebenen ausgewuchtet. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung der Motorelektronik. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt am Klemmbrett des EC Motors.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 50,4 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 50,7 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 207 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 1,8 A

Nenndrehzahl (n): 2950 min-1

Schutzart Motor: IP 33

Schutzart Klemmkasten: IP 44

Umgebungstemperatur max. (t A): 70 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 70 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 65 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  77 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 79 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 500 x 500 x 500 mm

Gewicht: 28,9 kg

Schaltplan: 130302

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPC250ECT40

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............