System KomFlex Rundrohr mit Innendurchmesser 63 und 75 mm (Außendurchmesser 75 und 90 mm)

KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm

Das KomFlex Rundrohr ist ein zweischichtiges Wellrohr aus reinem Polyethylen, welches außen gewellt und innen glatt ausgeführt ist. Das flexible PE-Rohr wird als Zu- bzw. Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung verwendet.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022, SWKI VA104-01, ÖNORM H 6021 und ÖNORM H 6038 entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Klassifizierung zum Brandverhalten lt. ÖNORM EN 13501-1 vom 09.11.2009, das entspricht nach ÖNORM B 3800-1 der Klasse B2 sowie DIN 4102 - B2.

KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm)

Technische Daten:

- Material: Polyethylen

- Ausführung: flexibles Rundrohr, außen gewellt und innen glatt

- Farbe: weiß

- Innendurchmesser: 63 mm

- Außendurchmesser: 75 mm

- Standardlänge: 50 m / Rolle

- Temperaturbeständig: - 10 °C bis + 60 °C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KOMFLEX75W

Lo: ………………..

So: ………………..

M	EP: ……………….. ………...............

KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm (Außendurchmesser 90 mm)

Technische Daten:

- Material: Polyethylen

- Ausführung: flexibles Rundrohr, außen gewellt und innen glatt

- Farbe: weiß

- Innendurchmesser: 75 mm

- Außendurchmesser: 90 mm

- Standardlänge: 50 m / Rolle

- Temperaturbeständig: - 10 °C bis + 60 °C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KOMFLEX90W

Lo: ………………..

So: ………………..

M	EP: ……………….. ………...............

Saugnischen SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, mit einem, zwei oder drei Anschlüssen. Geeignet zum Ventileinbau oder Rohranschluss mit Ø 100 oder Ø 125 mm in Muffen- oder Nippelmaß. Umlenkung 90 °

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1001

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohrschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1001NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 215 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohrschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 215 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1002NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 190 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1251

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohrschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 190 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1251NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 215 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1252

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohrschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 215 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1252NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 3 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 3 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1253

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 3 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 3 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 150 x 75 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1253NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnischen SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm, mit einem oder zwei Anschlüssen. Geeignet zum Ventileinbau oder Rohranschluss mit Ø 100 oder Ø 125 mm in Muffen- oder Nippelmaß. Umlenkung 90 °

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN100175

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN100175NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN125175

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 165 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN125175NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 235 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN125275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 235 x 150 x 90 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN125275NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnischen gerade SNG für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, mit einem oder zwei Anschlüssen. Geeignet zum Ventileinbau oder Rohranschluss mit Ø 100 oder Ø 125 mm in Muffen- oder Nippelmaß.

Saugnische SNG für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 210 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG100163

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SNG für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 210 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG100163NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 265 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG100263

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 265 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG100263NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125263

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125263NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnischen gerade SNG für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm, mit einem oder zwei Anschlüssen. Geeignet zum Ventileinbau oder Rohranschluss mit Ø 100 oder Ø 125 mm in Muffen- oder Nippelmaß.

Saugnische gerade SNG für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 265 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125175

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische gerade SNG für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 265 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125175NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische gerade SNG für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische gerade SNG für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 315 x 170 x 45 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG125275NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische aus Kunststoff SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm) und für Ventil Ø 125 mm. Umlenkung 90 °.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: - 20 °C bis + 60 °C

- Gesamtlänge: 360 mm

- Stutzenlänge: 264 mm

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN12526275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische gerade aus Kunststoff SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm) und für Ventil Ø 125 mm.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: - 20 °C bis + 60 °C

- Gesamtlänge: 360 mm

- Stutzenlänge: 264 mm

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNG12526275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm mit 6 oder 8 Anschlüssen. Geeignet als Zu- oder Abluftverteilerkasten. Mit Rohranschluss Ø 125 oder Ø 160 mm in Nippel- oder Muffenmaß.

Verteilkasten gerade VK G für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 155 x 145 x 380 mm

- Ausführung: gerade

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1256G

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1258

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1258NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1608

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1608NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm).

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm, mit 8 Anschlüssen. Geeignet als Zu- oder Abluftverteilerkasten. Mit Rohranschluss Ø 125 oder Ø 160 mm in Nippel- oder Muffenmaß.

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK125875

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohrschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK125875NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohrschluss Ø 160 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK1608

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK für 8 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Rohrschluss Ø 160 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK160875NP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 90 (Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm)

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kreuzungsstück KREUZ zur Kreuzung von max. vier KomFlex 75 oder 90 Rundrohren (mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm).

Kreuzungsstück KREUZ für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 330 x 330 x 100 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KREUZ863

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm).

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kreuzungsstück KREUZ für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Abmessungen: B x H x L = 500 x 370 x 100 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KREUZ875

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 90 (Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm).

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kreuzungsstück KREUZ aus Kunststoff zur Kreuzung von max. zwei KomFlex 75 oder 90 Rundrohren mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm.

Kreuzungsstück KREUZ aus Kunststoff für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm)

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: - 20 °C bis + 60 °C

- Luftanschluss: 4 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Wird in Einzelteilen geliefert.

- Ein Kreuzungsstück besteht aus 4 x 08UEROV75132 und 2 x 08NPUOV132

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEROV75132 (Übergang Oval Kunststoff 4 STK erforderlich)

08NPUOV132 (Flachkanalverbinder aus Kunststoff 2 STK erforderlich)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kreuzungsstück KREUZ aus Kunststoff für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm (Außendurchmesser 90 mm)

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: - 20 °C bis + 60 °C

- Luftanschluss: 4 x Ø 90 mm für KomFlex 90

- Wird in Einzelteilen geliefert.

- Ein Kreuzungsstück besteht aus 4 x 08UEROV92132 und 2 x 08NPUOV132

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEROV92132 (Übergang Oval Kunststoff 4 STK erforderlich)

08NPUOV132 (Flachkanalverbinder aus Kunststoff 2 STK erforderlich)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fußbodenauslass TV2

Bestehend aus: runder Frontplatte aus Kunststoff und Anschlusskasten

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

- Abmessungen: B x H x L = 270 x 190 x 260 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AK275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

- Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AKD275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Abmessungen: B x H x L = 270 x 190 x 260 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AK175

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AKD175

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen Rundrohr Ø 100 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 270 x 215 x 260 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AK100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen Rundrohr Ø 100 mm für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 100 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AKD100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bodenventil TV2

Bodenventil mit Ventilmaske (Ø 200 mm) und Einbauring, Einbauflansch und Schmutzkorb.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: RAL 7040

- Abmessung Ventil: Ø 200 mm

- Abmessung Einbauflansch: Ø 220 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Regelelement für rundes Bodenventil TV2

Für die Regulation des Luftvolumenstromes.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: D x T = Ø 192 x 16 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2REG192

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fußbodenauslass FA

Bestehend aus: eckiger Frontplatte und Anschlusskasten für KomFlex 75

Anschlusskasten FAAK für Fußbodenauslass FA für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen montiert: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 224 x 107 x 151 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FAAK632

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte eckig

Metallgitter mit Rundlochung mit montiertem verzinktem Schlitzschieber für Fussbodenauslass.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl

- Abmessungen: B x H = 290 x 180 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FAWAFRSS290180

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Wandauslass WA

Bestehend aus: eckiger Frontplatte und Anschlusskasten für KomFlex 75 mm

Anschlusskasten WAAK für Wandauslass WA für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen montiert: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 224 x 107 x 151 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08WAAK632

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Luftauslass LA

Bestehend aus: eckiger Frontplatte, Schiebestutzen und Anschlusskasten für KomFlex 75 mit Zugsicherung

Anschlusskasten LA abgewinkelt (90°) für Zu- und Abluft für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Nur in Verbindung mit dem Schiebestutzen (08LASCHSTA)

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

- Abmessungen Luftein-/auslass: B x H = 198 x 48 mm

- Abmessungen: B x H x T = 207 x 57 x 122 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LAAK275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten LA gerade für Zu- und Abluft für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Nur in Verbindung mit dem Schiebestutzen (08LASCHSTA)

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

- Abmessungen Luftein-/auslass: B x H = 198 x 48 mm

- Abmessungen: B x H x T = 209 x 89 x 186 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LAAKG275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Schiebestutzen LA

Sitzt außerhalb der Vorsetzwand und dient zur Montage des Anschlusskastens und der Front. Muss zu jedem Anschlusskasten (08LAAK275ILNH und 08LAAKG275ILNH) separat bestellt werden.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen Luftein-/auslass: B x H = 198 x 48 mm

- Abmessungen: B x H x T = 253 x 90 x 59 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LASCHSTA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Front LA

Ausführungen: Lamellen, Langloch, Rundlochung oder Rundlochung mit Mittelsteg.

Wird mit dem Schiebestutzen verschraubt und dient zur optischen Verkleidung des Anschlusskastens bzw. des Schiebestutzens.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Abmessungen: B x H x T = 257 x 93 x 8 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LAFR191A	(Lamellen)

08LAFR291A	(Langloch)

08LAFR391A	(Rundlochung)

08LAFR491A	(Rundlochung mit Mittelsteg)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler isoliert GVI mit 6 oder 8 Anschlüssen in linker oder rechter Ausführung für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Geschossverteiler GVI für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type: 		08GVI125L663

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Gewicht: 3,6 kg

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125R663

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125L863

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125R863

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI160L863

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type: 		08GVI160R863

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten isoliert VKI in rahmenloser Bauweise mit 6, 8 oder 10 Anschlüssen in linker oder rechter Ausführung für KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm oder 75 mm.

Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 400 x 200 x 300 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1256

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI R in rahmenloser Bauweise mit Revisionsdeckel für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß.

Mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 400 x 200 x 300 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1256R

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ……….............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 300 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1258

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI R in rahmenloser Bauweise mit Revisionsdeckel für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß.

Mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 300 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1258R

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ……….............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 400 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1606

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1608

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI R in rahmenloser Bauweise mit Revisionsdeckel für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160, Nippelmaß.

Mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1608R

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ……….............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 600 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 10 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI16010

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 200, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 550 x 240 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 200 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 10 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI20010

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 6 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 550 x 200 x 300 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 90

Fabrikat:	PICHLER

Type: 		08VKI125675

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 10 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 160, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 870 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 90

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI1601075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilerkasten VKI in rahmenloser Bauweise für 10 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 200, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 870 x 200 x 350 mm

- Rohranschluss: Ø 200 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 90

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKI2001075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

USD-SLU-Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft. Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Für Rohrdurchmesser 100 bzw. 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 / 125 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 / 125 mm (System SAFE)

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 641 x 181 x 800 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDSLU10063

08USDSLU12563

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Schalldämmverteilerbox SDB für 6 x KomFlex 75 Rundrohr und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Eckige isolierte Schalldämmbox mit integriertem Schalldämmkern mit einer Oberfläche aus Glasseide und Revisionsdeckel.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 370 x 150 x 850 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SDB1256

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Schalldämmbox SDB für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Eckige isolierte Schalldämmbox mit integriertem Schalldämmkern mit einer Oberfläche aus Glasseide und Revisionsdeckel.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L = 380 x 150 x 900 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SDB125125 (Horizontale Ausführung)

08SDB125125V (Vertikale Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm.

Mit eingebauten, effizienten Akustikmatten, Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit perforiertem Aluminiumschlauch, mit mineralfaserfreier Dämmung, mit Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung zur Steckmontage.

Flachschalldämpfer PFSD für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Länge: 500 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 5 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD63500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Länge: 500 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 4 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 6 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD635002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Länge: 1000 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 12 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD631000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Länge: 1000 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 4 x Ø 63 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD6310002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm, Nippelmaß. Länge: 500 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 500 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD75500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSD für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm, Nippelmaß. Länge: 1000 mm

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

- Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSD751000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kombinierte Zu- und Abluftbox, VAV-USD-SLU-Box, mit zwei integrierten VAV / CAV-Kompaktreglern und integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker oder rechter Ausführung für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, mit oder ohne MP-Bus-Schnittstelle

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit integrierten VAV / CAV-Kompaktreglern und einer integrierten Akustikdämmung. Einsetzbar für variable oder konstante Volumenstromsysteme.

Kompaktregler bestehend aus Regelklappen bzw. luftdichten Absperrklappen, Messwertaufnehmer mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten. Dynamischer Wirkdruckaufnehmer für normale Raumluft mit elektronischem Regler. Standardisierte, werkseitige Voreinstellungen der Regelparameter. Eine nachträgliche Verstellung der Parameter (z. B.: Vmin und Vmax) ist bei der Inbetriebnahme mittels dem Einstell- und Diagnosegerät einfach durchzuführen.

Optionale Ankopplung aktiver / passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler. Diagnosebuchse für Bedien- und Einstellgeräte am Antrieb.

Zur Reinigung, wie auch für Wartungs- und Servicearbeiten, können die VAV / CAV-Kompaktregler über einen verschraubten Revisionsdeckel entnommen werden. Die VAV / CAV-Kompaktregler sind mittels abnehmbarer Verbindungsmanschetten montiert.

Integrierte Umlenkschalldämpfer für Zu- und Abluft, mit effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Einfügungsdämpfung.

Integrierte Rohrschalldämpfer sorgen zusätzlich für eine akustische Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung.

Die eingesetzten Materialien sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide.

Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage.

Ausführungen 10VAVB* mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem Pichler-System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Auslieferung mit Schutzkappen an den Stutzen gegen Verschmutzung und Verstauben.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (04/2006), DIN 1946-6 (05/2009), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (03/2015) und ÖNORM H 6038 (02/2014) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Technische Daten:

- Nennspannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

- Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz

- Betriebsart: DC 2 - 10 V (Option: DC 0 - 10 V)

- Rückmeldung: DC 2 - 10 V (Option: DC 0 – 10 V)

- Leistungsverbrauch: 6 W

- Handverstellung: mit Drucktaster

- Taster: Adaption / Adressierung / Service

- LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

- Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

- Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

- Schutzart Antrieb: IP54

- Einsatztemperatur Antrieb: + 0 °C bis + 50 °C

- Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

- Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebes für Bedien- und Einstellgeräte

- abnehmbarer Revisionsdeckel

- einfach entnehmbare VAV / CAV-Kompaktregler

- Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

- Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

- integrierter Trafo 230 / 24 V

VAV-USD-SLU-Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker oder rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit oder ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (System SAFE)

- Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

- Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

- Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10VAVSL1001263 (linke Ausführung ohne MP-Bus)

10VAVSR1001263 (rechte Ausführung ohne MP-Bus)

10VAVBSL1001263 (linke Ausführung mit MP-Bus)

10VAVBSR1001263 (rechte Ausführung mit MP-Bus)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

VAV-USD-SLU-Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker oder rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit oder ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (System SAFE)

- Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

- Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

- Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10VAVSL1251263 (linke Ausführung ohne MP-Bus)

10VAVSR1251263 (rechte Ausführung ohne MP-Bus)

10VAVBSL1251263 (linke Ausführung mit MP-Bus)

10VAVBSR1251263 (rechte Ausführung mit MP-Bus)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Komfortlüftungsregler

Wohnraumregler mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem Drehknopf (bei 08WRR3A2 unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 … 70 % über Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

- Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz

- Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

- Regelverhalten: stetig, P-Regler

- Temperatur-Sensor: NTC intern

- Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Drucktaste und 3 LED Statusanzeigen für Komfort „COMF“ (grün); Minimal „MIN“ (orange); Maximal „MAX“ (rot).

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe „MAX“ am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe „COMF“.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08WRR3A2 (ohne Drehknopf)

08WRR3SA2 (mit Drehknopf)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Einstell- und Diagnosegerät

Servicetool für parametrierbare und kommunikative Antriebe und VAV-Regler.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10ZTHEU

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: CO2-Sensor

CO2-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

- Führungssignal: 0 - 10 V

- Umgebungstemperatur: 10 - 50 °C

- Messbereich: 0 - 2000 ppm

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RC0248330

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Enddeckel EPF für die Ausführung KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11EPF0063

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Volumenstrombegrenzer KomFlex 75

Ein “All-in-One” Gerät zum Messen und Einstellen des Luftvolumenstromes. Bestehend aus einer Messturbine, einer farbigen Nadel und einer Skala, die auf dem transparenten Körper aufgedruckt ist. Dies ermöglicht ein sofortiges Ablesen des Luftvolumenstromes (m3/h). Die Verstellung der Regelklappe erfolgt über einen Flachschraubenzieher. Vier Befestigungsklammern sorgen für

eine feste Installation im Lüftungsrohr KomFlex 75. Es kann sowohl horizontal wie auch vertikal und für Zu- und Abluftleitungen verwendet werden, um den Ausgleich des Luftnetzes schnell und einfach herzustellen.

Technische Daten:

- Außendurchmesser: 83 mm

- Länge: 134 mm

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Messbereich: 0 - 40 m³/h

- Auﬂösung: 1 m³/h

- Messtoleranz (gemäß EN 12599): < 10 %

- Druckverlust bei 30 m³/h: < 1 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VB075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verbindungselemente für System KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm.

Bogen B für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Ausführung 08BF* mit Deckfuß (F)

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

- Winkel: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08B627590

08BF627590 (mit Deckfuß)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bogen B für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Ausführung 08BF* mit Deckfuß (F)

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 90 für KomFlex 90

- Winkel: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08B927590

08BF927590 (mit Deckfuß)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Rohrverbinder NP für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08NP6275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Rohrverbinder NP für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Luftanschlüsse: 2 x Ø 90 für KomFlex 90

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08NP9275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Enddeckel EP für KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EP für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: rot

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EP6275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Enddeckel EP für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EP9275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dichtungen für KomFlex 75 oder 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 oder 75 mm.

Dichtung für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

50 Stk. pro Karton

Technische Daten:

- Material: TPE

- Farbe: grau

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TPEDR6275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dichtung für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75.

50 Stk. pro Karton

Technische Daten:

- Material: TPE

- Farbe: grau

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TPEDR7592

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilsysteme mit Zugsicherung für System KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm).

Montageplatte ABM mit 8 oder 10 Anschlüssen für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm).

Montageplatte aus verzinktem Stahlblech. Anschlussstutzen mit Zugsicherung. Zur Verwendung in Kombination mit einer Umlenkschalldämpfer-Adapterbox USD-ABK oder einer Anschlussbox ANB. inkl. Dichtringen

Montageplatte ABM für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Zur Montage auf USD-ABK 125 oder ANB 125.

Technische Daten:

- Anschluss: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 460 x 230 x 30 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ABM125863ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Montageplatte ABM für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Zur Montage auf USD-ABK 160 oder ANB 160.

Technische Daten:

- Anschluss: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 576 x 230 x 30 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ABM1601063ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten ABK mit 8 oder 10 Anschlüssen für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm).

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. Anschlussstutzen mit Zugsicherung. Zur Verwendung in Kombination mit einer Umlenkschalldämpfer-Adapterbox USD-ABK oder einer Anschlussbox ANB. inkl. Dichtringe

Anschlusskasten ABK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Zur Montage auf USD-ABK 125 oder ANB 125.

Technische Daten:

- Anschluss: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 460 x 202 x 177 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ABK125863ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten ABK für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Zur Montage auf USD-ABK 160 oder ANB 160.

Technische Daten:

- Anschluss: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Abmessungen: B x H x L = 576 x 202 x 176 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ABK1601063ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlussbox ANB für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm mit Rohranschluss Ø 125 mm oder Ø 160 mm, Nippelmaß.

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung. Zur Verwendung in Kombination mit einem Anschlusskasten ABK oder einer Montageplatte ABM.

Anschlussbox ANB für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelmaß.

Zur Kombination mit ABM 125 oder ABK 125.

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 460 x 200 x 200 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDANB125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlussbox ANB für Rohrdurchmesser 160 mm, Nippelmaß.

Zur Kombination mit ABM 160 oder ABK 160.

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 160 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 576 x 200 x 260 mm

- Gewicht: 18,5 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDANB160

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Umlenkschalldämpfer – Adapterbox USD - ABK für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm mit Rohranschluss Ø 125 mm oder Ø 160 mm, Nippelmaß.

Umlenkschalldämpfer - Adapterbox aus verzinktem Stahlblechgehäuse zur Verwendung in Kombination mit der Montageplatte ABM oder Anschlusskasten ABK.

Umlenkschalldämpfer - Adapterbox USD - ABK für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelmaß. Zur Kombination mit ABM 125 oder ABK 125.

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 460 x 600 x 200 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDABK125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Umlenkschalldämpfer - Adapterbox USD - ABK für Rohrdurchmesser 160 mm, Nippelmaß. Zur Kombination mit ABM 160 oder ABK 160.

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 160 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 576 x 1002 x 200 mm

- Einfügungsdämpfung: 22 dB

- Gewicht: 18,5 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDABK160

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnischen SN*ILNH für KomFlex Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75mm, mit einem oder zwei Anschlüssen. Geeignet zum Ventileinbau oder zum Rohranschluss mit Ø 100 oder 125 mm, in Nippel- oder Muffenmaß. Umlenkung 90 °.

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 165 x 225 x 150 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1001ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Nippelmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 165 x 225 x 150 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1001NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 215 x 275 x 150 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1002ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 100 mm (Nippelmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 215 x 275 x 170 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1002NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 180 x 240 x 170 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1251ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Nippelmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 180 x 240 x 170 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1251NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 215 x 275 x 170 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1252ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Ventilanschluss: Ø 125 mm (Nippelmaß)

- Abmessungen: B1 x B x H x L = 215 x 275 x 170 x 100 mm

- Umlenkung: 90 °

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SN1252NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm mit 8 Anschlüssen. Geeignet als Zu- oder Abluftverteilerkasten. Mit Rohranschluss Ø 125 oder Ø 160 mm in Nippel- oder Muffenmaß.

Verteilkasten VK*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß); Länge = 60 mm

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK125875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK125875NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß); Länge = 60 mm

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK160875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilkasten VK*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VK160875NPILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler isoliert GVI*ILNH mit 6 oder 8 Anschlüssen in linker oder rechter Ausführung für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Geschossverteiler GVI*ILNH für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type: 		08GVI125L675ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI*ILNH für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Gewicht: 3,6 kg

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125R675ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125L875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI125R875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 in linker Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: links

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GVI160L875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 in rechter Ausführung.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Ausführung: rechts

- Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

- Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75

Fabrikat:	PICHLER

Type: 		08GVI160R875ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPK6275ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............