PKVR…EC - Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

Beschreibung:

EC-Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit reduzierter Baulänge. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem EC-Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der EC-Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Der EC-Antriebsmotor kommt mit Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung der Motorelektronik. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 62,5 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 63,2 %

Nennspannung (U): 400, 3~ V Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 1328 W Stromaufnahme max. (Imax.): 2,1 A

Nenndrehzahl (n): 1390 min-1

Schutzart Motor: IP 54

Umgebungstemperatur max. (t A): 50 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 50 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 67 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  81 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 83 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 830 x 838 x 594 mm (inkl. Klemmkasten)

Kanalanschluss: 800 x 400 mm

Gewicht: 33 kg

Schaltplan: 132082

Fabrikat:	PICHLER

Type:		PKVR8050EC30

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............