ETAMASTER…EC - Diagonalventilator mit EC-Motor 3-stufig

Beschreibung:

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Interne elektronische Temperaturüberwachung schützt den Motor vor Überlastung. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuse herausgeführte Kabel.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa):

Pa – Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 25,9 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 28,4 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 12 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 0,2 A

Nenndrehzahl (n): 3630 min-1

Schutzart Motor: IP 00

Umgebungstemperatur max. (t A): 40 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 40 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 42 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5): 62 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 63 dB(A)

Abmessungen (L x Ø max.): 	231 x Ø130 mm

Gewicht: 	0,8 kg

Schaltplan: 	145911

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01PEM100LEC01

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............