System KomFlex Oval 132 x 52 mm (innen 122 x 42 mm)

Flachkanal KomFlex Oval

Der flexible ovale Flachkanal besteht aus physiologisch und toxikologisch unbedenklichem Polyethylen, welches außen gewellt und innen glatt ausgeführt ist. Das eingesetzte Polyethylen (PE) ist Neuware ohne Recyclingzusätze und wird mit einem silberhaltigen Additiv ausgestattet, wodurch keine Entwicklung und Verbreitung von Pilzen und Bakterien möglich ist. Die Innenschicht ist mit einem antistatischen Zusatz (Compound) versehen.

Der flexible PE-Kanal wird als Zu- bzw. Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung verwendet.

Technische Daten:

- Material: Polyethylen

- Ausführung: flexibler Flachkanal, außen gewellt und innen glatt

- Farbe: blau

- Abmessungen: 132 x 52 mm (innen 122 x 42 mm)

- Standardlänge: 20 m / Rolle

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

- Reibungsbeiwert: ζ = 0,74

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KOMFLEXOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bogen Oval 132 90° horizontal

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Ausführung: liegend, horizontal

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08BOV90132H

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bogen Oval 132 90° vertikal

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Ausführung: stehend, vertikal

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08BOV90132V

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verbinder Oval 132

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08NPUOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Saugnische Oval 132

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

- Gesamtlänge: 324 mm

- Stutzenlänge: 264 mm

- Ventilanschluss: Ø 125 mm

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SNOV13212590

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Übergang Oval-Rund 132-75

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Luftanschluss: Ø 75 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEROV75132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Übergang Oval-Rund 132-92

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: blau

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Luftanschluss: Ø 92 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEROV92132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

T-Stück Oval 132

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: Kunststoff

- Abmessungen: B x H x L = 170 x 62 x 325 mm

- Luftanschluss: 1 x 250 x 50 mm

- Luftanschluss: 2 x 132 x 52 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Enddeckel Oval 132

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Abmessungen: 132 x 52 mm

- Temperaturbeständig: -20°C bis + 60°C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dichtungsring Oval 132

Technische Daten:

- Material: EPDM

- Abmessungen: 132 x 52 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EPDMDR13252

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Einstellring Oval 132

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Abmessungen: 132 x 52 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08EROV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Luftverteilerkasten 132-3

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L= 325 x 62 x 325 mm

- Luftanschluss Eintritt: 1 x 250 x 50 mm

- Luftanschluss Austritt: 3 x 132 x 52 mm für KomFlex Oval 132

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKOV1323

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Luftverteilerkasten 132-6

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: B x H x L= 325 x 62 x 325 mm

- Luftanschluss Eintritt: 1 x 250 x 50 mm

- Luftanschluss Austritt: 6 x 132 x 52 mm für KomFlex Oval 132

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VKOV1326

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer Oval 500 mm

Mit eingebauten Akustikmatten, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit

perforiertem Aluminiumschlauch und mit mineralfaserfreier Dämmung. Anschlussstutzen aus Kunststoff.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Länge: 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 9 dB

- Abmessungen: B x H x L= 300 x 62 x 500 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FSDOV132500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer Oval 1200 mm

Mit eingebauten Akustikmatten, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit

perforiertem Aluminiumschlauch und mit mineralfaserfreier Dämmung. Anschlussstutzen aus Kunststoff.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Luftanschluss: 132 x 52 mm

- Länge: 1200 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 22 dB

- Abmessungen: B x H x L= 300 x 62 x 1200 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FSDOV1321200

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für eckige Frontplatte

Als Fußbodenauslass

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: Kunststoff Oval

- Abmessungen: B x H x L= 225 x 152 x 107 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FAAKOV13252

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Eckig

Metallgitter mit Rundlochung mit montiertem verzinktem Schlitzschieber für Fußbodenauslass.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl

- Abmessungen: B x H = 290 x 180 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08FAWAFRSS290180

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fußbodenauslass TV2

Bestehend aus: runder Frontplatte aus Kunststoff und Anschlusskasten

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex Oval.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x 132 x 52 mm

- Abmessungen: B x H x L = 270 x 190 x 260 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AKOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex Oval für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Anschlussstutzen: seitlich 1 x 132 x 52 mm

- Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2AKDOV132

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bodenventil TV2

Bodenventil mit Ventilmaske (Ø 200 mm) und Einbauring, Einbauflansch und Schmutzkorb.

Technische Daten:

- Material: Kunststoff

- Farbe: RAL 7040

- Abmessung Ventil: Ø 200 mm

- Abmessung Einbauflansch: Ø 220 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Regelelement für rundes Bodenventil TV2

Für die Regulation des Luftvolumenstromes.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Abmessungen: D x T = Ø 192 x 17 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TV2REG192

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............